Large-scale inventory in natural forests with mobile LiDAR point clouds

Journal: 	Science of Remote Sensing (CiteScore 2024 = 9)

Publisher: 	Elsevier B.V. sciencedirect
Affiliations:	Purdue University, IN, United States

Year:		2024

Key:	 	Deep learning; Stem mapping; DBH

สำรวจป่าไม้ รายต้น (individual tree level) ในพื้นที่กว้างมีความสำคัญต่อการตัดสินใจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แต่ Terrestrial Laser Scanning (TLS) กล้องสแกนขาตั้ง แม้ละเอียดมากก็ยังติดข้อจำกัดเรื่องความยืดหยุ่น → scalable framework โดยใช้ Mobile Laser Scanning (MLS) แบบ Backpack, UAV ร่วมกับโมเดล deep learning

แบ่งการทำงานเป็น 3 ส่วน:

- Semantic segmentation ใช้โมเดล deep learning ชื่อ ForestSPG(superpoint graph) ทำ semantic segmentation ของ point cloud ป่า (แยกจุดเป็นหลายคลาสเชิงนิเวศ)

- stem mapping (stem detection task)

- DBH measurement  รายต้นจากจุดลำต้นด้วยวิธี circle fitting

Despite advancements ช่องว่างของงานเดิม

stem mapping and measurement with billions of points are still facing

- processing efficiency

- generalizability

previous methods:

- calculating linear or cylindrical point-wise geometric features

(neighborhood/search radius)

- วิธีแบบนี้ ช้าใน point cloud ที่ใหญ่มากเพราะต้อง recursive searches

- geometric features lack( semantic information ) (meaning significance) พลาดลำต้นที่รูปทรงไม่สมบูรณ์

- machine learning เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ และแสดงให้เห็นว่าทำงานได้มีประสิทธิภาพกับแพลตฟอร์ม LiDAR ที่หลากหลาย

มีข้อจำกัด

- จำนวนจุด (points) ที่ใช้เป็นข้อมูลนำเข้า (input) มีค่อนข้างจำกัด

- ในขณะที่มีการพัฒนา วิธี deep learning หลายแบบสำหรับการวิเคราะห์ point cloud ขนาดใหญ่ (เช่น Hu et al., 2020; Landrieu and Simonovsky, 2018) แต่ ประสิทธิภาพของวิธีเหล่านี้ในป่าธรรมชาติที่มีความซับซ้อน ยัง ไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจน

- LiDAR ต่างแพลตฟอร์มให้คุณสมบัติข้อมูลต่างกัน (มุมยิง ระยะ ความหนาแน่น) due to differences in sensor position,

challenges ยากที่จะ methods จากแพลตฟอร์มหนึ่งอาจใช้กับอีกแพลตฟอร์มได้ยาก

ทำใน Martell Forest เมือง West Lafayette รัฐ Indiana สหรัฐฯ

เลือก 2 แปลงป่าธรรมชาติ:

- Plot 4D (~8 ha)50 ไร่: พื้นค่อนข้างราบ มีอย่างน้อย 20 ชนิดไม้ เด่นคือ oak และ maple DBH ใหญ่สุด ~89 ซม. สูงสุด ~40 ม. Backpack, UAV

- Plot 4B (~20 ha): เคยมีการเผาควบคุมการเผ่า และตัดเลือกภายใน 5 ปี ทำให้ไม้ยืนต้นชั้นบนลดลง พืชชั้นล่างซับซ้อน UAV

ForestSPG

ป่าธรรมชาติจะซับซ้อน ลักษณะร่วม

- ground มักเป็นแผ่นราบ

- trunk มักเป็นเส้น/ทรงกระบอก

Over-segmentation → สร้าง superpoints (รวมจุดที่อยู่ใกล้กันและมีรูปทรงคล้ายกันให้เป็นก้อนเดียว) โดยจะให้ 1 superpoint มีองค์ประกอบเดียว (ไม่ under-segmentation)  โดยจะกำหนดให้ แยกย่อยเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่เป็นเนื้อเดียวกันทางเรขาคณิตก่อน

Voxelize point cloud ที่ขนาด voxel 5 ซม. เพื่อให้ประมวลผลง่าย

voxel 5 ซม. -> search the closest point among its 26 neighbors

put in an octree แบ่งพื้นที่ 3 มิติ ออกเป็นกล่อง (cube) ย่อย ๆ 2×2×2 = 8

calculating distance D from variable

Dr: ความต่างค่าความเข้ม (intensity)

Ds: ระยะเชิงพื้นที่ (normalized ด้วยระยะ seed)

Dg: ระยะเชิงเรขาคณิต (ผสม linearity/curvature/normal)

แล้วถ่วงน้ำหนักด้วย wr, ws, wg เพื่อโตเป็น superpoint จนถึงขอบเขตทรงกลมรัศมี Rseed

สร้าง กราฟความติดกัน (3D Voronoi adjacency) เป็น GSP​=(VSP​,ESP​) VSP represents superpoints and ESP represents superedges.

3.1.2 Semantic learning (เรียนรู้เชิงความหมาย)

each over-segmented superpoint will be assigned a semantic label to achieve semantic segmentation.

ป้อนจุดในแต่ละ superpoint เข้า PointNet เพื่อสร้าง embedding vector (เป็นตัวแทนคุณลักษณะของ superpoint)

จากนั้นใช้ graph convolution network แบบ Gated Graph Neural Networks and Edge-Conditioned Convolutions

ส่งข้อความ (message passing) ผ่านขอบกราฟ (superedges)

น้ำหนักของขอบคำนวณด้วย MLP

สุดท้าย ECC ให้คะแนนความน่าจะเป็นของแต่ละคลาส แล้วเลือกคลาสคะแนนสูงสุดเป็นผลทำนาย

จึงเสนอ holistic forest augmentation:

flip ทั้งแนวตะวันออก-ตะวันตก และเหนือ-ใต้

หมุน tile ทุก 45°

รวมได้ 9 tile เพิ่มเติม ต่อหนึ่ง input

3.2 การทำแผนที่ลำต้น (Stem mapping)

ในการศึกษานี้ เรามอง “การทำแผนที่ลำต้น” เป็นงานตรวจจับลำต้น (stem detection) กล่าวคือ การระบุตำแหน่งและการนับจำนวน โดยการรวมจุดของลำต้นทั้งหมดให้เป็น “ลำต้นรายต้น” เพื่อให้ทำได้ เราใช้วิธีการกำหนดฉลากคอมโพเนนต์ที่เชื่อมต่อกัน (Connected Components Labeling: CCL) ซึ่งเป็นอัลกอริทึมการจัดกลุ่มที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ (Rosenfeld และ Pfaltz, 1966)

ก่อนอื่น จุดลำต้นที่ถูกแบ่งส่วน (segmented stem points) จากผลลัพธ์ ForestSPG จะถูกทำให้เป็นวอกเซล (voxelized) โดยใช้กริดสามมิติ ผ่านการสร้างออคทรี (Octree) ในพอยต์คลาวด์ที่ถูกทำให้เป็นวอกเซลนี้ วอกเซลทั้งหมดที่มีจุดอยู่ภายในจะถือเป็น “ส่วนหน้า” (foreground) ส่วนวอกเซลที่ว่างจะถูกกำหนดเป็น “ส่วนหลัง” (background)

จากนั้นจะทำการสแกนวอกเซลส่วนหน้าทั้งหมดเพื่อกำหนดฉลาก (label assignment) โดยในขั้นตอนกำหนดฉลาก หากวอกเซลที่กำลังสแกน “ไม่มีวอกเซลข้างเคียง” (neighboring voxels) ที่ได้รับฉลากมาก่อน วอกเซลนั้นจะได้รับฉลากใหม่ ทำให้เกิดคอมโพเนนต์ใหม่ขึ้นหนึ่งชุด แต่ถ้าวอกเซลข้างเคียงมีฉลากอยู่แล้ว วอกเซลนั้นจะถูกกำหนดให้มีฉลากเดียวกัน

กรณีที่วอกเซลข้างเคียงมี “หลายฉลาก” วอกเซลที่กำลังสแกนจะถูกกำหนดให้เลือกหนึ่งฉลาก และฉลากที่ต่างกันจะถูกบันทึกว่า “เทียบเท่ากัน” (equivalents) ซึ่งหมายความว่าท้ายที่สุดจะถูกรวมเป็นคอมโพเนนต์เดียวกัน เมื่อจบกระบวนการ ฉลากที่เทียบเท่าทั้งหมดจะถูกรวมให้เป็นฉลากเดียว ส่งผลให้ได้การจัดกลุ่มลำต้นรายต้น (individual stem clustering)

โดยทั่วไป กริดที่มีขนาดเล็กจะช่วยให้ระบุช่องว่างระหว่างลำต้นและแยกลำต้นออกจากกันได้ง่ายขึ้น แต่ก็ทำให้ต้องใช้การคำนวณมากขึ้น เพื่อประนีประนอมระหว่างความเร็วกับประสิทธิภาพ ผู้วิจัยแนะนำให้ตั้งขนาดกริดเท่ากับ “ระยะขั้นต่ำระหว่างลำต้นที่อยู่ติดกันแต่คนละต้น” (เช่น 5 หรือ 10 ซม.) ซึ่งเล็กพอที่จะใช้แยกลำต้นออกจากกันได้

นอกจากนี้ เพื่อกำจัดจุดบางส่วนที่ถูกจัดประเภทผิดจากผล ForestSPG หรือเป็นสัญญาณรบกวน (noise) เราคำนวณคุณลักษณะเชิงเรขาคณิต (geometric features) ของคอมโพเนนต์ทั้งหมด แล้วตัดคอมโพเนนต์ที่มีลักษณะ “ไม่เป็นเชิงเส้น” (non-linear) ออกไป โดยควรสังเกตว่า ลำต้นที่มีรูปทรงไม่สม่ำเสมอ (irregular shape) จะยังถูกเก็บไว้ เพราะยังจัดเป็นลักษณะเชิงเส้นได้ ส่วน “ไม่เป็นเชิงเส้น” ในที่นี้หมายถึงกลุ่มสัญญาณรบกวนบางประเภท ไม่ใช่ลำต้นจริง

3.3 วัด DBH (Diameter at Breast Height)

สำหรับแต่ละลำต้นที่ตรวจจับได้ ตัด หน้าตัดหนา 10 ซม. ที่ระดับสูง 1.37 ม. (4.5 ฟุต) จากพื้น

โปรเจกต์หน้าตัดลงระนาบ XY

ทำ least-squares circle fitting หา center (a,b) และ radius R โดยปรับค่าด้วย Levenberg-Marquardt

ได้ DBH = 2R

ต้นไม้มีบทบาทสำคัญในระบบที่ซับซ้อนของสภาพแวดล้อมเมือง โดยให้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในหลายด้าน อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะต้นไม้ที่อยู่ใกล้ถนน การจราจรอาจได้รับผลกระทบจากระยะเคลียร์รันซ์ที่จำกัด และอาจก่อให้เกิดอันตรายจากกิ่งไม้ที่หักหล่นได้ ดังนั้น การจัดทำทะเบียนต้นไม้ (tree cadastre) และการติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

การสแกนด้วยเลเซอร์แบบเคลื่อนที่ (Mobile Laser Scanning: MLS) สามารถนำมาใช้ในการเก็บข้อมูล โดยตามด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจุด (point cloud) แบบอัตโนมัติจากการเก็บข้อมูลในหลายช่วงเวลา แนวทางที่นำเสนอใช้กริดการครอบครองพื้นที่ (occupancy grids) ที่มีขนาดกริด 10 เซนติเมตร ซึ่งช่วยให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายช่วงเวลาในปริภูมิสามมิติได้ ก่อนหน้านั้น จะมีการแบ่งส่วนวัตถุของต้นไม้รายต้นออกจากกัน

หลังจากการระบุตำแหน่งลำต้นด้วยวิธีการฟิตทรงกระบอก (cylinder-based trunk localisation) เรือนยอดของต้นไม้ที่อยู่ใกล้กันจะถูกแยกออกจากกันโดยใช้ค่าน้ำหนักที่ได้จากความหนาแน่นของจุดในบริเวณใกล้เคียง ด้วยวิธีนี้ จึงสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของต้นไม้แต่ละต้นได้ ทั้งในด้านพารามิเตอร์และลักษณะของกลุ่มจุดข้อมูล พื้นที่ทดสอบตั้งอยู่ตามแนวถนนในเขตเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยใช้ชุดข้อมูลมาตรฐานที่เปิดเผยต่อสาธารณะ TUM-MLS-2016/2018

ในการประเมินผล วัตถุต้นไม้จะถูกอ้างอิงตำแหน่งเชิงภูมิศาสตร์และทำแผนที่ในสองมิติ พร้อมทั้งคำนวณพารามิเตอร์ของต้นไม้ ได้แก่ ความสูง และเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับอก (Diameter at Breast Height: DBH) การประเมินเชิงเรขาคณิตของการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงไม่เพียงช่วยในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของปริมาณต้นไม้เท่านั้น แต่ยังสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างต้นไม้ได้อีกด้วย

# 1. บทนำ

สหภาพยุโรปกำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องติดตามและรายงานสถานะของถิ่นอาศัยและชนิดพันธุ์ที่สำคัญตาม Habitats Directive โดยสำหรับ “ถิ่นอาศัยประเภทป่า” การประเมินไม่ได้ดูแค่ชนิดพืช แต่ต้องดู โครงสร้างของป่า ด้วย เพราะโครงสร้างสะท้อนสภาพการอนุรักษ์ การเปลี่ยนแปลงตามเวลา และผลของการจัดการพื้นที่

ในการติดตามถิ่นอาศัยป่า ตัวชี้วัดเชิงโครงสร้างที่สำคัญมาก ได้แก่

- จำนวนต้นและการกระจายตัวของต้นไม้ (tree distribution / stem map)

- DBH (เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับอก) ซึ่งสัมพันธ์กับความหนาแน่น ชีวมวล และพัฒนาการของป่า

- ตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรือนยอด/ชั้นพืช และองค์ประกอบเชิงพื้นที่

อย่างไรก็ตาม วิธีสำรวจดั้งเดิมต้องใช้แรงงานสูงและใช้เวลามาก เช่น วัด DBH ด้วยเทป/คาลิเปอร์ และกำหนดตำแหน่งต้นไม้ด้วยเทปวัดระยะและมุม (bearing) ซึ่งเมื่อทำซ้ำหลายแปลงหรือทำซ้ำรายปีจะเป็นภาระหนัก อีกทั้งผลลัพธ์ขึ้นกับทักษะผู้สำรวจ

เทคโนโลยี LiDAR เปิดโอกาสให้เก็บข้อมูลโครงสร้างป่าแบบ 3 มิติได้รวดเร็วและหนาแน่น โดยมีทั้ง

- ALS (Airborne LiDAR) ครอบคลุมกว้างแต่เก็บรายละเอียดลำต้นใต้เรือนยอดได้น้อย

- TLS (Terrestrial) แม่นยำสูง แต่ต้องตั้งกล้องหลายตำแหน่ง ใช้เวลามากและมีปัญหาบัง (occlusion)

- MLS (Mobile) เก็บข้อมูลระหว่าง “เคลื่อนที่” ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพภาคสนาม แต่แพลตฟอร์มแบบ “คนถือ” หรือ “ติดยานพาหนะ” ยังมีข้อจำกัดเมื่อต้องเข้าป่าขรุขระ

ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยนี้จึงเสนอแนวทางใช้ หุ่นยนต์สี่ขา (เหมาะกับพื้นขรุขระ/สิ่งกีดขวาง) ติดตั้ง Mobile Laser Scanning เพื่อทำภารกิจติดตามโครงสร้างถิ่นอาศัยป่าแบบอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ และประเมินว่าแนวทางนี้ “ทำได้จริงแค่ไหน” ในแง่ (1) การเดินและการใช้พลังงาน (2) ความแม่นยำของ DBH และ (3) ประสิทธิภาพเมื่อเทียบวิธีดั้งเดิม

# 2. วัสดุและวิธีการ (Materials and Methods)

## 2.1 พื้นที่ศึกษา

พื้นที่ศึกษาตั้งอยู่ในป่าบีชชนิด Luzulo-Fagetum ซึ่งเป็นถิ่นอาศัย  เป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติที่มีสภาพพื้นป่าขรุขระ มีความลาดชัน มีเศษกิ่งไม้ ใบไม้ รากไม้ และสิ่งกีดขวางขนาดเล็ก-กลาง

## 2.2 การสำรวจภาคสนามแบบดั้งเดิม (Traditional field survey)

กำหนดแปลงตัวอย่างแบบวงกลมประมาณ 200 ตร.ม. (รัศมี 8 ม.) จำนวน 3 แปลง โดยตั้ง “ศูนย์แปลง” ให้ตรงกับต้นไม้ต้นหนึ่ง และทำเครื่องหมายเพื่อระบุตำแหน่งศูนย์แปลง ใช้อุปกรณ์ GPS แบบพกพาเพื่อบันทึกพิกัดของศูนย์แปลง (ความแม่นยำตามแนวทางคู่มือประมาณระดับ 10 เมตร)

ภายในแปลง ทำการ:

- ทำแผนที่ตำแหน่งต้นไม้: วัดระยะจากศูนย์แปลงไปยังต้นไม้แต่ละต้น และวัดมุมทิศ (bearing) เพื่อคำนวณตำแหน่งสัมพัทธ์ของต้นไม้ในระบบพิกัดท้องถิ่น

- วัด DBH ที่ความสูง 1.20 ม. (วัดด้าน uphill)

- เนื่องจากลำต้นอาจไม่กลมสมบูรณ์ จึงวัด DBH สองแนวที่ตั้งฉากกัน แล้วใช้ค่าเฉลี่ยเป็นค่าอ้างอิงของภาคสนาม (เรียก DBH_R)

## 2.3 แพลตฟอร์ม RMLS และการเก็บข้อมูล

ใช้หุ่นยนต์สี่ขา (แพลตฟอร์มประเภทเดียวกับที่ใช้ในงานหุ่นยนต์ภาคสนาม) ติดตั้งระบบ Mobile Laser Scanning (MLS) และเซนเซอร์เสริม (เช่น กล้อง RGB-D) การควบคุมการเดินเป็นแบบ teleoperation (มนุษย์บังคับ) เพื่อให้ภารกิจปลอดภัยและทำซ้ำได้

ทำการสแกนต่อแปลงด้วย “เส้นทาง” 2 แบบ:

- Scan A (วงกลม): เดินเป็นวงรอบขอบแปลง

- Scan B (รูปดาว): เดินแบบรูปดาว (ดัดแปลงจากแนวทางในงานก่อนหน้า) เพื่อเพิ่มมุมมองและลดการบัง

ผลลัพธ์จากแต่ละการเดินได้เป็น point cloud (.ply) ในระบบพิกัดท้องถิ่นที่อ้างอิงศูนย์แปลง

## 2.4 กระบวนการประมวลผล point cloud เพื่อหา DBH (Data processing workflow)

ขั้นตอนหลักเพื่อสกัด DBH จากข้อมูล RMLS สรุปได้ดังนี้:

- รวมและจัดแนว point cloud ของเส้นทางต่าง ๆ
 นำข้อมูลจาก Scan A และ Scan B (ในแปลงเดียวกัน) มาทำ registration โดยเริ่มจากการจัดแนวแบบหยาบ แล้วปรับละเอียดด้วยอัลกอริทึม ICP เพื่อให้ point cloud ซ้อนทับกันได้ดี

- ตัดข้อมูลให้เหลือเฉพาะขอบเขตแปลง
 ตัด point cloud ให้เหลือภายในทรงกระบอกรัศมี 8 ม. ตามขอบเขตแปลง

- คำนวณตัวชี้วัดแนวดิ่ง (verticality)
 ใช้เพื่อช่วยแยกจุดพื้นดินออกจากจุดลำต้น/พืช โดยแนวคิดคือ “ลำต้นมีลักษณะเป็นแนวตั้งมากกว่าพื้นดินและพุ่มเตี้ย”

- กำจัด outlier และแยกจุดพื้นดิน
 ใช้วิธีกรองสัญญาณรบกวน (เช่น SOR) และใช้วิธีแยก ground (เช่น CSF) จากนั้นแก้ปัญหา “จุดลำต้นบางส่วนถูกจัดเป็น ground ผิด” ด้วยเงื่อนไขจากค่า verticality

- ทำ normalization ตามความสูง
 ปรับให้ความสูงของจุดอ้างอิงจากพื้นดิน เพื่อให้การตัด slice ที่ระดับ DBH ทำได้ถูกต้อง

- แยกลำต้นและสกัด DBH
 ใช้ชุดเครื่องมือสำหรับการประมวลผลต้นไม้ (แนวทางประเภท TreeLS) เพื่อ

  - ตัดช่วงความสูงที่ไม่เกี่ยวข้อง (เช่น ต่ำมาก/สูงมาก) เพื่อเน้นลำต้น

  - ตรวจหา/แบ่งต้นไม้รายต้นและลำต้น

  - สกัด DBH ที่ระดับ 1.20 ม. โดยฟิตวงกลม (เช่น RANSAC circle fitting) จากจุดในช่วงหน้าตัดรอบความสูง DBH

- จับคู่ต้นไม้ที่ตรวจพบกับภาคสนาม
 จับคู่ต้นไม้จาก RMLS กับต้นไม้ภาคสนามโดยใช้ระยะห่างเชิงตำแหน่ง (เช่น ภายใน 2 ม.) และตัดต้นไม้บริเวณขอบแปลงออกจากการวิเคราะห์เพื่อลดผลขอบเขต

## 2.5 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ/ความแม่นยำ

- Tree Detection Rate (TDR) = (จำนวนต้นที่ตรวจพบและจับคู่ถูกต้อง / จำนวนต้นอ้างอิงภาคสนาม) × 100

- ความแม่นยำ DBH ประเมินด้วยการถดถอยเชิงเส้น (DBH จาก RMLS เทียบ DBH ภาคสนาม) พร้อมตัวชี้วัดอย่าง RMSE และ bias

- ประสิทธิภาพเวลาเปรียบเทียบทั้ง “เวลาเก็บข้อมูล” และ “เวลาประมวลผล” รวมกัน เพื่อเทียบกับวิธีดั้งเดิมในรูป m²/min และ trees/min

# 3. ผลการทดลอง (Results) — แปลไทย

## 3.1 ความสามารถในการเดิน/พลังงาน

หุ่นยนต์สามารถทำภารกิจเดินสแกนได้สำเร็จทั้งสองเส้นทางในภูมิประเทศป่าที่ขรุขระและลาดชัน

- Scan A เดินระยะรวมประมาณ 178 ม. ใช้แบตเตอรี่ประมาณ 16%

- Scan B เดินระยะรวมประมาณ 206 ม. ใช้แบตเตอรี่ประมาณ 26%
 สะท้อนว่าเส้นทางที่ซับซ้อน/ใช้เวลานานทำให้กินพลังงานมากขึ้นอย่างชัดเจน

## 3.2 การตรวจจับต้นไม้และความแม่นยำ DBH

- จำนวนต้นไม้ภาคสนามรวม 55 ต้น

- TDR = 100% ทั้ง Scan A และ Scan B (ไม่พลาดต้นจริง)

- แต่มีการ “ตรวจเกิน” (ต้นหลอก / false positives):

  - Scan A ตรวจเกิน 7 ต้น

  - Scan B ตรวจเกิน 1 ต้น

ความแม่นยำ DBH:

- Scan A: RMSE ≈ 2.43 ซม. (≈10.73%), bias ≈ 0.44 ซม. (≈1.96%) และ R²_adj ≈ 0.72

- Scan B: RMSE ≈ 3.25 ซม. (≈14.34%), bias ≈ −0.20 ซม. (≈−0.88%) และ R²_adj ≈ 0.52
 โดยรวม Scan A ให้ผลดีกว่า

## 3.3 ประสิทธิภาพเวลา (เทียบวิธีดั้งเดิม)

- วิธีดั้งเดิม: ~3.45 ตร.ม./นาที หรือ ~0.32 ต้น/นาที

- RMLS:

  - Scan A: ~19.31 ตร.ม./นาที หรือ ~1.77 ต้น/นาที

  - Scan B: ~13.94 ตร.ม./นาที หรือ ~1.28 ต้น/นาที
 แสดงว่า RMLS ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมาก โดยเฉพาะเส้นทางแบบวงกลม

# 4. อภิปรายผล (Discussion)

งานติดตามถิ่นอาศัยป่าของสหภาพยุโรปมักใช้เวลามาก เพราะการเก็บข้อมูลโครงสร้างเป็นงานหลักที่ต้องทำอย่างละเอียด ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็น “เป็นครั้งแรก” ว่าการใช้หุ่นยนต์สี่ขาติด MLS สามารถทำภารกิจติดตามโครงสร้าง (เช่น แปลงวงกลม 200 ตร.ม.) ได้จริง และให้ความแม่นยำ DBH ในระดับที่ใช้งานได้

เส้นทางสแกนมีผลอย่างชัดเจนต่อทั้งพลังงานและคุณภาพข้อมูล:

- เส้นทางรูปดาว (Scan B) ซับซ้อนกว่า ทำให้ความเปลี่ยนแปลงความลาดชันระหว่างเดินมากกว่าและกินพลังงานมากกว่า

- เส้นทางวงกลม (Scan A) เรียบง่ายกว่า ทำให้เดินลื่นกว่า ใช้พลังงานน้อยกว่า และให้ความแม่นยำ DBH ดีกว่าโดยรวม

ประเด็น “ตรวจเกิน” (false positives) และความต่างความแม่นยำ อาจเกี่ยวข้องกับ:

- ความหนาแน่นจุดที่มากเกินไปในบางส่วน ซึ่งอาจทำให้เกิด drift หรือเพิ่ม outlier

- การที่ point cloud มีจุดจากกิ่ง/ใบ/พุ่มและไม้พุ่มปะปน

- การใช้พารามิเตอร์กรอง/ประมวลผล “ชุดเดียว” กับทุกแปลง ทั้งที่ความซับซ้อนเชิงโครงสร้างต่างกัน
 ดังนั้นผู้วิจัยเสนอว่าเมื่อจะนำไปใช้จริงควรทำการปรับพารามิเตอร์แบบ “รายแปลง” หรือให้เหมาะกับสภาพใต้เรือนยอดและความบดบัง

ในมุมประยุกต์ งานนี้ชี้ว่าการสำรวจด้วย RMLS มีศักยภาพสูงในการนำไปใช้ในภารกิจติดตามซ้ำ ๆ ที่ใช้เวลามาก โดยสามารถทำได้หลายแปลงต่อการชาร์จแบตหนึ่งครั้ง และมีแนวโน้มต่อยอดไปสู่การติดตามแบบกึ่งอัตโนมัติ/อัตโนมัติได้ในอนาคต

# ข้อสรุป/แนวทางต่อยอด (สรุปส่วนท้ายของบทความ) — แปลไทย

โดยรวมแล้ว เส้นทางแบบวงกลม (Scan A) ทำได้ง่ายกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า Scan B แต่ถึงแม้ Scan B จะเป็นเส้นทางยาวกว่า ก็ยังมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีดั้งเดิมหลายเท่า ทั้งนี้ยังไม่มีงานก่อนหน้าที่ประเมินการติดตามโครงสร้างถิ่นอาศัยป่าด้วย “หุ่นยนต์ขา” โดยตรง จึงยังขาดข้อมูลเปรียบเทียบในภาพรวม

งานวิจัยในอนาคตควรขยายไปยังถิ่นอาศัยป่าประเภทอื่นที่มีชั้นเรือนยอด/ไม้พุ่มต่างกัน และอาจเพิ่มตัวแปรโครงสร้างสำคัญอื่น เช่น “ความสูงต้นไม้” เพื่อสะท้อนโครงสร้างแนวดิ่งได้ละเอียดขึ้น อีกทั้งสามารถพิจารณาการผสานข้อมูล RMLS กับการเก็บข้อมูลจากโดรน (ULS) และการติดตามหลายปีเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงตามเวลา ซึ่งจะช่วยให้การติดตามสถานะการอนุรักษ์ของถิ่นอาศัยป่ามีความแข็งแรงและครอบคลุมมากขึ้น

Change Detection of Urban Trees in MLS Point Clouds Using Occupancy Grids

แนวคิดหลัก: ต้นไม้ริมถนนมีประโยชน์มาก แต่ก็อาจกีดขวางการจราจร/อันตรายจากกิ่งหัก จึงต้องมี “ทะเบียนต้นไม้ (tree cadastre)” และต้อง “ติดตามสม่ำเสมอ” งานนี้ใช้ Mobile Laser Scanning (MLS) เก็บข้อมูลหลายช่วงเวลา แล้วทำ ตรวจจับการเปลี่ยนแปลง (change detection) แบบอัตโนมัติ

วิธีที่เสนอ:

- แยก “ต้นไม้รายต้น (single tree objects)” ออกจากพอยต์คลาวด์ก่อน cylinder-based trunk localisation

- สร้าง 3D occupancy grid ขนาดช่อง 10 ซม. เพื่อแทนปริมาตรในอวกาศ

- เปรียบเทียบกริดต่างช่วงเวลา เพื่อสรุปการเปลี่ยนแปลงรายต้น ทั้งเชิง ปริมาณ และเชิง “รูปทรง/พารามิเตอร์” เช่น ความสูง และ DBH (เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับอก)

1.1) ทำไมใช้ MLS?

- UAV/โดรนมักติดข้อกฎหมายบินในเมือง

- ALS (สแกนทางอากาศ) จุดบนลำต้นน้อยเกินสำหรับรายละเอียด

- MLS เหมาะกับ “สตรีทแคนยอน” จุดหนา ละเอียด และเก็บพื้นที่ยาว ๆ ได้เร็ว

1.2) change detection

แนวคิดสำคัญคือ ไม่ควรเทียบ point-to-point ตรง ๆ เพราะจุดไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดิม ต้องนิยามเป็น “ปริมาตร” เพื่อรองรับความไม่แน่นอน หรือเทียบ “โมเดลของต้นไม้” แทน

1.3) ใน pdf

## 2) Related Work สรุปความหมาย

งานก่อนหน้ามักมี 2 ขั้นใหญ่:

- semantic segmentation แยก “จุดต้นไม้” ออกจากจุดอื่น

- instance segmentation / over-segmentation แยกให้เป็น “ต้นไม้รายต้น”
 วิธีที่ใช้กันมี 3 กลุ่ม: region growing, clustering, model fitting (เช่นฟิตทรงกระบอกเฉพาะลำต้น) และมีความท้าทายสูงเพราะต้นไม้รูปร่างไม่สม่ำเสมอ/มีการบัง (occlusion)

สรุป หัวข้อ 2.2 การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ในเมือง:

หลังๆตาม pdf

- งานวิจัยด้าน change detection ในเมือง มีเยอะ แต่ที่ โฟกัส “ต้นไม้” โดยตรงยังมีน้อย และส่วนใหญ่ใช้ข้อมูล สแกนทางอากาศ (ALS) มากกว่า

- มีงานบางชิ้นที่นิยามคลาสการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ หรือใช้ occupancy grid เพื่อตรวจ “สถานะวัตถุเปลี่ยน” และบางงานดูการเปลี่ยนแปลงของเรือนยอด/ต้นไม้จาก ALS

- แต่ วิธีจาก ALS มักย้ายมาใช้กับ MLS ไม่ได้ตรง ๆ เพราะลักษณะข้อมูลต่างกัน (มุมมองจากถนน, ความหนาแน่น/การบัง, การเก็บข้อมูลแบบขับรถ)

- งานที่ใช้ MLS เพื่อตรวจการเปลี่ยนแปลงในเมืองมี (เช่น ดูสิ่งปลูกสร้าง) แต่ชี้ว่า พืชพรรณตีความยาก เพราะมีพฤติกรรม “กึ่งคงที่” (เปลี่ยนได้ตามลม/ฤดูกาล)

- มีแนวคิดการ ผสาน MLS+ALS+ภาพ ที่ดูมีอนาคต แต่ผู้เขียนเลือกโฟกัส MLS อย่างเดียว เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานจริง/ต้นทุนสำหรับเทศบาลเล็ก

- ข้อสรุปของผู้เขียน: ยังไม่มีงานที่เสนอวิธีอัตโนมัติแบบเป็นระบบ สำหรับ ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงต้นไม้ในเมืองด้วย MLS โดยตรง ดังนั้นงานนี้จึงเข้ามาเติมช่องว่างนี้

### 3.1 Instance Segmentation (แยกต้นไม้รายต้น)

3)

ผู้เขียนบอกชัดว่าในงานนี้ “สมมติว่ามีผล semantic label แล้ว” และเพื่อไม่ให้ผลเปลี่ยนแปลงเพี้ยนจากการแยกคลาสผิด เขาใช้ label ที่ทำด้วยมือ เป็นอินพุต แล้วโฟกัสที่ instance segmentation + change detection

3.1)

มี 3 ขั้น:

- ขั้นตอนดึงลำต้น (trunk extraction): ใช้การกรองตามความสูง โดยคงจุดที่มีความสูงอยู่ระหว่างค่าขอบล่างและขอบบนไว้ ซึ่งสอดคล้องกับบริเวณลำต้นเท่านั้น

- ขั้นตอนแยกต้นไม้ (tree separation): หลังจากนั้น สำหรับการแยกต้นไม้ เราใช้วิธีแบ่งส่วนแบบปรับปรุงที่อาศัย voxel และกราฟ (voxel- and graph-based segmentation: VGS, Xu et al. 2018) โดยใช้แบบจำลองกราฟเชิงรวม (global graphical model) ในส่วนของคุณลักษณะที่ใช้บรรยาย voxel เราพิจารณาเพียง “จุดเซนทรอยด์ (centroid)” ของจุดภายใน voxel และใช้ “ความใกล้ (proximity)” เป็นตัวชี้วัดหลักในการถ่วงน้ำหนักเส้นเชื่อม (edges) ในแบบจำลองกราฟ หลังการแบ่งส่วน แต่ละเซกเมนต์จะสอดคล้องกับ “ลำต้นของต้นไม้หนึ่งต้น” จากนั้นจะเลือกกรอบสี่เหลี่ยมครอบแกน (axis aligned bounding box) ขนาดคงที่ โดยให้แกนของลำต้นอยู่ตรงกลาง และระบุ “ยอดเรือนยอด (top of crown)” ของต้นนั้นด้วยการหา “จุดที่สูงที่สุด” ภายในกรอบดังกล่าว

- ขั้นตอนขยายเรือนยอด (crown expansion): สุดท้าย เราใช้กลยุทธ์การจัดกลุ่มแบบ k-means เฉพาะที่ (local k-means) ซึ่งได้แรงบันดาลใจจาก VCCS KNN ที่ Lin et al. (2018) กล่าวถึง ในขั้นตอนนี้ จุดหนึ่ง ๆ จะถูกกำหนดให้เป็นของลำต้นหนึ่งใน “k ลำต้นที่ใกล้ที่สุด” โดยคำนวณ “ระยะทางแบบถ่วงน้ำหนัก” ไปยังลำต้นและยอดเรือนยอด ปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณระยะทางถ่วงน้ำหนักมี 2 อย่างคือ (1) ระยะเชิงพื้นที่ และ (2) ความหนาแน่นจุดเฉพาะที่ (local point density) โดยสำหรับแต่ละจุด จะคำนวณระยะตั้งฉาก 𝑑d ไปยังแกนลำต้น และคำนวณความหนาแน่นจุดเฉพาะที่ ด้วยการเลือกเพื่อนบ้านทรงกลมที่มีจุดนั้นเป็นศูนย์กลาง แล้วประเมินความหนาแน่นจากจำนวนจุดที่อยู่ในทรงกลมนั้น ระยะทางช่วยวัดความใกล้ชิดระหว่างจุดกับลำต้นที่เป็นไปได้ว่าเป็นของมัน ส่วนความหนาแน่นจุดใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการกำหนดจุดผิด เมื่อมีต้นไม้ติดกันสองต้นแต่มี “ขนาดต่างกันมาก”

ส่วนสำคัญ (ทำไมต้องถ่วงน้ำหนักด้วย density):
เวลามีต้น 2 ต้นใกล้กัน จุดกิ่ง/ใบอาจถูกจัดผิดต้น ผู้เขียนสมมติว่าเรือนยอด “คล้ายกรวย” ถ้าลากเส้นจากจุดบนเรือนยอดไปยอด (crown top) ไม่ควรมี “ช่องว่าง” ที่ความหนาแน่นจุดต่ำ เขาเลยใช้ local point density เป็นตัวลงโทษ (penalty) ถ้ามี “gap” ระหว่างจุดกับยอดเรือนยอดของต้นนั้น จะทำให้ weighted distance แย่ลง และจุดนั้นจะถูกจัดไปอีกต้นแทน

## 3.2 Change Detection ด้วย Occupancy Grids (แกนของงาน)

ภาพ workflow (หน้าที่มี Fig.3) สรุปว่า:
 จุด + ตำแหน่งเซนเซอร์ → สร้าง occupancy voxel grid → เปรียบเทียบระหว่าง epoch → ได้ 3D change grid → วิเคราะห์ทั้งเชิง geometry และเชิง object/พารามิเตอร์

### 3.2.1 Occupancy Grid: การ “มาร์กพื้นที่ถูกบัง/ไม่ถูกเห็น”

เขาแบ่ง 3D space เป็น voxel (ขนาด 10 ซม.) และในแต่ละ voxel เก็บตัวนับ 3 อย่าง:

- empty = มีลำแสงเลเซอร์ “ผ่าน” ช่องนี้ (แปลว่าบริเวณนั้นโล่งตามแนวลำแสง)

- occupied = มีจุดวัดตกอยู่ในช่องนี้ (ชนวัตถุ)

- sensor position = ช่องที่เป็นตำแหน่งเซนเซอร์ ณ เวลานั้น
 ถ้าทั้งหมดเป็น 0 (default) → ถือว่า unknown เพราะ “เซนเซอร์ไม่เคยเห็น” (อาจถูกบังหรืออยู่นอกมุมมอง)

Bresenham line (เดิมใช้ใน 2D) โดยทำบนแกน X,Y แล้วค่อยคำนวณ Z ด้วย interpolation ตลอดเส้นทาง

- ไล่ตามแนวลำแสง” จากเซนเซอร์ไปยังจุด

- voxel ที่ลำแสงวิ่งผ่าน → เพิ่มค่า empty

- voxel ที่เป็นปลายทางจุดวัด → เพิ่มค่า occupied

- voxel ตำแหน่งเซนเซอร์ → เพิ่มค่า sensor position

### 3.2.2 เปรียบเทียบสถานะ Occupancy เพื่อหา “การเปลี่ยนแปลง”

เมื่อมี grid ของ 2 epoch ก็เทียบ “cell-by-cell” แต่ผู้เขียนไม่ได้ดู cell เดี่ยว ๆ เขาดูรวม เพื่อนบ้าน 26 ช่อง ด้วย เพื่อ:

- รองรับความคลาดเคลื่อนตำแหน่ง/การส่ายกิ่งจากลม (กิ่งขยับแต่ไม่ใช่การเปลี่ยนจริง)

- ลด false alarm จาก noise/outlier ต้องให้มี “จำนวน hit” พอจึงเชื่อว่าเป็นวัตถุจริง

Dynamic neighbourhood adaption (ชดเชยความหนาแน่นจุดลดตามระยะ):
ผู้เขียนเสนอ heuristic จาก “ความละเอียดเชิงมุม” ของสแกนเนอร์ เพื่อประมาณว่าที่ระยะ d voxel จะ “ควรถูกยิงโดน” ได้มากน้อยแค่ไหน แล้วถ้าไกลเกินเกณฑ์ก็ “ขยาย neighbourhood” เวลาเช็คว่า empty/occupied เพื่อไม่ตัดสินผิดเพราะจุดน้อย

นิยามผลเปรียบเทียบ 5 แบบ (สำคัญมาก):

- Appeared (โผล่มาใหม่): เดิม “empty และไม่ occupied” → ใหม่เป็น “occupied”

- Disappeared (หายไป): เดิม “occupied” → ใหม่เป็น “empty และไม่ occupied”

- Confirmed (ยืนยันว่ามีทั้งสองเวลา): ทั้งคู่ “occupied”

- No information in base epoch: epoch แรกทั้ง empty และ occupied เป็น 0 → ไม่มีข้อมูล ตัดสินไม่ได้

- No information in change epoch: เหมือนข้อ 4 แต่เกิดใน epoch ใหม่

ตรงนี้สำคัญ: งานนี้แยก “หายจริง” ออกจาก “มองไม่เห็น/ไม่เคยเห็น” ด้วยการมีสถานะ unknown

## 3.2.3 การหา “การเปลี่ยนแปลงเชิงพารามิเตอร์” ของต้นไม้ (DBH + Height)

ผู้เขียนเลือก DBH และ ความสูง เป็นพารามิเตอร์หลัก เพราะใช้จริงในเอกสารทางการ/งานทะเบียนต้นไม้

### DBH computation (คำนวณ DBH)

- นิยาม breast height = 1.30 m จากพื้น

- สร้าง slice แนวนอนที่ 1.30 ± 0.10 m เพื่อให้มีจุดพอ

- ปัญหา: MLS มักเห็นลำต้น “ด้านเดียว” ได้แค่ครึ่งวง ทำให้ least squares fitting ไม่ทนทาน

- วิธีแก้: แบ่ง slice เป็น 3 height bins แล้วยิงลงระนาบ XY

- ใช้ RANSAC fit วงกลม ในแต่ละ bin

- เอา DBH ทั้ง 3 มาหาค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบน แล้ว ตัด outlier แบบ recursive ถ้าค่าใดหลุดช่วง 1.5-sigma

- เก็บภาพจุดและวงกลมไว้ตรวจสอบ (validation)

(รูป Fig.5 แสดงขั้นตอน: ต้นไม้สีตามความสูง → slice + วงกลม 3 ระดับ → มุมมองด้านบนพร้อม DBH)

### Height determination (ความสูง)

ถ้าพอยต์คลาวด์สะอาดและตัดพื้นถูกต้อง ความสูง = Zmax − Zmin (วิธีตรงไปตรงมา) ผู้เขียนเลือกวิธีง่ายเพื่อดูว่า “จำเป็นต้องใช้โมเดลซับซ้อนกว่านี้ไหม” และเพื่อดูผลกระทบคุณภาพข้อมูล

### Multi-epoch tree identification (จับคู่ต้นเดิมคนละเวลา)

ใช้ ศูนย์กลางวงกลมจาก DBH” เป็นตัวแทนตำแหน่งต้น เพราะโคนต้นใกล้พื้นมักถูกบัง (รถ/สิ่งกีดขวาง)

- ถ้าศูนย์ DBH สอง epoch ห่างแนวราบไม่เกิน 50 ซม. → ถือว่าเป็นต้นเดียวกัน

- เพิ่มเงื่อนไขความต่าง DBH (เช่น > 10 ซม. ถือเป็น anomaly) เพื่อกันกรณี “ปลูกใหม่ตำแหน่งเดิม”

## 4) ชุดข้อมูล (Data set) ที่ใช้

ใช้ TUM-MLS-2016/2018 (รถติด Velodyne HDL-64E 2 ตัว)

- 2016 เดือนเมษายน = leaf-on (มีใบ)

- 2018 เดือนธันวาคม = leaf-off (ไม่มีใบ)

## 5) ผลลัพธ์ (Results) ที่ต้องจับประเด็น

### 5.1 ผล change จาก occupancy grid

มีสถิติจำนวน voxel ที่ confirmed/appeared/disappeared/unknown และภาพสี:

- แดง = มีใน 2016 แต่ 2018 ว่าง (เหมือนหาย)

- น้ำเงิน = โผล่ใหม่ใน 2018

- เทาอ่อน = confirmed

- ดำ = เห็นแค่ epoch เดียว ตัดสินไม่ได้
(ดูภาพ Fig.7–8)

### 5.2 ผลเชิง object-level + การประเมิน (precision/recall)

ผู้เขียนประเมินกับ reference ที่วัดจริง (TP/FP/FN):

- 2016: precision ~0.81, recall ~0.76

- 2018: precision ~0.84, recall ~0.81
 s41064-021-00179-4

และการจับคู่ข้ามเวลา: จาก 59 ต้นที่มีจริงทั้งสองช่วง จับคู่ถูก 50 (≈85%)

### 5.3 ความแม่น DBH

เทียบ DBH ปี 2018 กับ reference ปี 2021: 37/45 อยู่ในช่วง ±15 ซม., RMSE ~6.1 ซม.

## 6) อภิปราย “ข้อผิดพลาด/ข้อจำกัด” (สำคัญมากสำหรับเอาไปเขียน thesis)

ผู้เขียนชี้ว่า ผลยังไม่ robust เพราะ error หลักมาจาก:

- ความแม่นของ instance segmentation

- ความแม่นของ DBH/height computation

- การ matching ข้ามเวลา ซึ่งก็พึ่งพา segmentation มาก
 s41064-021-00179-4

ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ทำให้ผลเพี้ยน:

- ต้นเล็ก/มีกิ่งห้อยถึงระดับอก → slice DBH ไปโดนกิ่ง ทำให้วงกลมฟิตผิด (DBH ใหญ่มาก) แล้วระบบ “ลบทิ้ง” เป็นเหมือน “หาไม่เจอ” ในบาง epoch
 s41064-021-00179-4

- ต้นแถวหลังถูกบัง (occluded) โดยต้นหน้า โดยเฉพาะตอน leaf-on → ลำต้นไม่ถูกจัดเป็น tree / ความสูง 1.30 m ถูกนับจาก “จุดต่ำสุดของต้นไม้ที่ถูกตัดมาแล้ว” ทำให้ slice อยู่ผิดตำแหน่ง (ไปอยู่กลางกิ่งหนาแน่นหรือว่าง) ผล DBH/height เพี้ยนหนัก
 s41064-021-00179-4

- leaf-on vs leaf-off ทำให้เกิด “แถบสีแดง” ที่ขอบเรือนยอดล่างเหมือนหายไปทั้งแถว ไม่ใช่การตัดแต่ง แต่เป็นผลจาก “ใบเพิ่มน้ำหนักทำให้กิ่งห้อยลง” ในฤดูใบ (2016) พอ leaf-off (2018) พื้นที่เดิมว่าง จึงตรวจจับเป็น changed ทั้งที่ไม่ใช่การเปลี่ยนถาวรระดับกิ่ง

TreeLearn: วิธีการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการแบ่งแยกต้นไม้รายต้นจากกลุ่มจุดป่าที่ได้จาก LiDAR ภาคพื้นดิน

# บทคัดย่อ

กลุ่มข้อมูลจุด (point cloud) ของป่าที่ได้จากการสแกนด้วยเลเซอร์ ทำให้สามารถดึงข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับการจัดการป่าไม้ออกมาได้ แต่ถ้าต้องการวิเคราะห์ในระดับ “ต้นไม้รายต้น” เราจำเป็นต้องแบ่ง point cloud ทั้งผืนป่าออกเป็น point cloud ของต้นไม้แต่ละต้นก่อน

วิธีการแบ่งแยกต้นไม้ที่มีอยู่เดิม ส่วนใหญ่มักอาศัยอัลกอริทึมที่ออกแบบกฎด้วยมือ เช่น ตรวจหาลำต้นก่อน แล้วค่อยขยายต้นไม้ออกจากลำต้นนั้น วิธีเหล่านี้มักมีปัญหาเมื่อเจอกับป่าที่หนาแน่นและเรือนยอดของต้นไม้ซ้อนทับกันมาก

ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยเสนอ TreeLearn ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับ instance segmentation ของต้นไม้ใน point cloud ของป่า โดยใช้ deep learning ตัว TreeLearn ถูกฝึกจาก point cloud ที่ถูกแบ่งต้นไม้ไว้ล่วงหน้าในลักษณะ data-driven จึงพึ่งพาคุณลักษณะที่กำหนดตายตัวและกฎที่ตั้งด้วยมือน้อยกว่าเดิม นอกจากนี้ TreeLearn ยังถูกพัฒนาให้เป็น pipeline แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ และไม่จำเป็นต้องปรับ hyperparameter จำนวนมาก ทำให้ใช้งานได้ง่าย

ผู้วิจัยยังสร้าง ชุดข้อมูล benchmark ใหม่ ที่แบ่งต้นไม้ด้วยมือ ประกอบด้วยต้นไม้เต็มต้นจำนวน 156 ต้น ข้อมูลนี้ได้มาจาก mobile laser scanning และช่วยเพิ่มความหลากหลายของข้อมูลสำหรับพัฒนาโมเดลและประเมินผล instance segmentation อย่างละเอียด ผู้วิจัยฝึก TreeLearn ด้วย point cloud ของป่าที่มีต้นไม้ 6665 ต้น ซึ่งถูกติดฉลากด้วยซอฟต์แวร์ Lidar360

ผลการประเมินบน benchmark dataset แสดงว่า TreeLearn ทำงานได้ดีพอ ๆ กับอัลกอริทึมที่ใช้สร้างฉลากฝึกของมันเอง และยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้มาก เมื่อทำ fine-tuning ด้วยชุดข้อมูลที่มีการ annotate ด้วยมือ ผู้วิจัยประเมิน TreeLearn บน benchmark dataset ของตนเองและชุดข้อมูล Wytham Woods และพบว่ามันให้ผลดีกว่าวิธี SegmentAnyTree, ForAINet และ TLS2Trees ที่เพิ่งมีการเผยแพร่ไม่นาน ทั้งโค้ดของ TreeLearn และชุดข้อมูลทั้งหมดที่สร้างขึ้นในงานนี้เปิดให้ใช้งานสาธารณะ

# 2) ข้อมูลและวิธีการ

ผู้วิจัยอธิบายทั้งชุดข้อมูลที่ใช้และวิธี TreeLearn อย่างละเอียด โดยมี 3 ส่วนสำคัญ

- ชุดข้อมูล

- pipeline ของ TreeLearn

- วิธี train / fine-tune / ประเมินผล

## 2.1 ชุดข้อมูล หน้า3

ข้อมูลสำหรับฝึก ตรวจสอบ และประเมินผลมี 2 ส่วนใหญ่

### (ก) ข้อมูลของผู้วิจัยเอง

เป็น point cloud แบบ MLS จากแปลงป่า 19 แปลงในประเทศเยอรมนี
 ในจำนวนนี้มี 1 แปลงที่ผู้วิจัยแบ่ง segment ด้วยมืออย่างละเอียด เพื่อให้ได้ crown separation ที่สะอาดและควบคุมคุณภาพได้ ส่วนอีก 18 แปลงใช้การแบ่งอัตโนมัติจาก Lidar360 software

### (ข) ข้อมูลจากงานอื่น

## หน้า4

ได้แก่ชุดข้อมูลสาธารณะ

- LAUTx

- Wytham Woods

- FOR-Instance

แต่ LAUTx และ Wytham Woods เดิมมีเพียงต้นไม้ที่ถูกตัดออกมาแล้ว ไม่ได้รวมจุดพื้นดินและ understory จึงไม่เหมาะกับการฝึก pipeline แบบเต็ม ผู้วิจัยจึงติดต่อเจ้าของข้อมูลเพื่อขอ point cloud ฉบับเต็ม แล้วทำการ refine และ propagate label ไปยัง point cloud ทั้งหมด เพื่อให้สามารถใช้ train/evaluate ได้สอดคล้องกันมากขึ้น

## 2.1.1 ข้อมูลของผู้วิจัย หน้า3

ข้อมูลของผู้วิจัยเป็น MLS point clouds จากแปลงป่า 19 แปลงในเยอรมนี ป่าส่วนใหญ่มีไม้เด่นเป็น European beech อายุประมาณ 92–162 ปี ขนาดแปลงอยู่ที่ 1.0–2.2 เฮกตาร์ บางแปลงมีการจัดการป่ามายาวนาน และบางแปลงปล่อยให้ฟื้นตัวตามธรรมชาติมากกว่า 30 ปี

### การเก็บข้อมูล

ใช้เครื่อง ZEB Horizon mobile laser scanner ในช่วงกุมภาพันธ์ 2021 ซึ่งเป็นช่วง leaf-off หรือไม่มีใบหนาแน่น ตัวสแกนใช้หลัก SLAM เพื่อสร้าง point cloud 3 มิติของพื้นที่รอบเส้นทางเดินของผู้ถือเครื่องได้ไกลถึง 100 เมตร หลังจากสแกนแล้วจึงประมวลผลใน GeoSlam HUB Version 6 และทำการ

- subsample เหลือความละเอียด 1 ซม.

- ใช้ CloudCompare ลบ statistical outliers

### การสร้าง segmentation labels

ผู้วิจัยได้ segmentation labels มา 2 วิธี

#### 1) การแบ่งอัตโนมัติด้วย Lidar360

ใช้แพ็กเกจ TLS ของ Lidar360 ซึ่งอิงอัลกอริทึม comparative shortest-path ของ Tao et al. พารามิเตอร์ต่าง ๆ ถูกปรับให้ผลที่มองด้วยตาดูดี และกำหนดว่า ต้นไม้ต้องสูงอย่างน้อย 10 เมตร จึงจะถูกนับเป็น tree ดังนั้นพืชที่ต่ำกว่า 10 เมตรหรือจุดพื้นดินจะถูกจัดเป็น non-tree

อย่างไรก็ตาม segmentation ที่ได้มี noise จำนวนมาก เช่น

- หลายต้นถูกมองรวมเป็นต้นเดียว

- จุดที่ไม่ใช่ต้นไม้ถูกจัดเป็นต้นไม้

- ขอบเขตเรือนยอดแยกยากในบริเวณที่กิ่งหรือ crown อยู่ใกล้กัน

ผู้วิจัยจึงเรียก label เหล่านี้ว่า noisy labels

#### 2) การแก้ไขด้วยมือในแปลง L1W

สำหรับแปลง L1W ผู้วิจัยนำ segmentation จาก Lidar360 มาแก้ไขด้วยมือใน CloudCompare โดยใช้สคริปต์ Python ช่วยไล่ตรวจทีละต้น เพื่อให้ผู้ annotator โฟกัสกับข้อผิดพลาดทีละส่วนและลดความสับสนในการดูข้อมูล 3D

มีผู้ annotator 2 คนร่วมกันตรวจแก้ หากมีกรณีไม่ชัดเจนจะพูดคุยร่วมกัน พื้นที่ที่แก้ไขครอบคลุมขนาด 112 × 103 เมตร มีต้นไม้ทั้งหมด 200 ต้น

- 156 ต้น อยู่ครบในพื้นที่ label

- 44 ต้น อยู่บางส่วนในพื้นที่

ต้นที่อยู่บางส่วนยังถูกเก็บไว้เพราะอาจมีประโยชน์ต่อการ train แต่ไม่ควรใช้ evaluate เพราะ crown ไม่ครบ นอกจากนี้ยังมีการต่อขอบ point cloud ที่ไม่ติด label ออกไป 11 เมตร เพื่อให้บริบทของต้นไม้ที่อยู่ขอบพื้นที่สมจริงขึ้น

อัตราส่วนจุด non-tree ต่อ tree ในชุดข้อมูลประมาณ 2:3 และในชุด L1W นี้ ต้นไม้ต่ำกว่า 10 เมตรยังถูกนับเป็น non-tree เช่นเดียวกับแนวทางของ noisy labels

## 2.1.2 ข้อมูลเพิ่มเติม: FOR-Instance, Wytham Woods และ LAUTx

ผู้วิจัยสำรวจวรรณกรรมและพบชุดข้อมูลที่มีคุณภาพสูงเพิ่มเติม โดยเฉพาะ

- FOR-Instance ซึ่งเป็นชุดข้อมูลจาก UAV laser scanning หลายประเทศ

- Wytham Woods และ LAUTx ซึ่งเดิมมีต้นไม้ที่ถูกแยกไว้ค่อนข้างดี แต่ไม่มี point cloud ฉบับเต็มพร้อม ground/understory/non-annotated

ผู้วิจัยจึงสร้าง label สำหรับ point cloud เต็มดังนี้

- สำหรับแต่ละจุดใน point cloud เต็ม ให้ดู label ของจุดรอบข้างในรัศมี 10 ซม. แล้วเลือก label ที่พบมากที่สุด

- จุดที่ยังไม่ถูก label ให้ใช้ proximity-based clustering โดยเชื่อมจุดที่ห่างกันไม่เกิน 30 ซม. แล้วเลือก connected component ที่ใหญ่ที่สุดเป็น non-tree

- จุดที่ยังไม่ถูก label หลังจากนั้น ถือเป็น non-annotated tree points

- จากนั้นตรวจด้วยสายตาอีกครั้งและแก้ไขเพิ่มเติมเท่าที่ทำได้

ผู้วิจัยยังชี้ว่าหลายชุดข้อมูลภายนอกมีปัญหาคุณภาพสำหรับต้นไม้ที่สูงน้อยกว่า 10 เมตร เช่น บางครั้งถูก label เป็น tree บางครั้งเป็น non-tree และใน LAUTx ต้นไม้เล็กจำนวนหนึ่งแยกจาก non-tree ได้ไม่ดีนัก

# 2.2 TreeLearn pipeline หน้า4

เป้าหมายของ TreeLearn คือ

- แยกว่า point ไหนเป็น tree / non-tree

- รวมจุด tree ให้กลายเป็นต้นไม้รายต้น

Pipeline มี 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

## ขั้นที่ 1: แบ่ง point cloud ป่าออกเป็น tiles ที่ซ้อนทับกัน หน้า5

point cloud ของทั้งแปลงป่ามีจุดจำนวนมหาศาล ระดับหลายสิบล้านจุด จึงไม่สามารถส่งเข้า neural network ทีเดียวได้เพราะติดข้อจำกัดหน่วยความจำ ผู้วิจัยจึงใช้แนวคิดแบบ sliding window

- ตัดพื้นที่เป็น tile สี่เหลี่ยมขนาด 35 × 35 เมตร

- เลื่อนไปทีละ 4 เมตร

- แต่ละ tile มีการคำนวณค่า verticality feature ซึ่งบอกว่าจุดนั้นมีลักษณะ “ตั้งตรง” มากน้อยแค่ไหน ค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1

  - 0 = ไม่ตั้งตรง

  - 1 = ตั้งตรงสมบูรณ์

ก่อนแบ่ง tile จะทำ subsample ด้วย voxel size 10 ซม. เพื่อลดจำนวนจุด ผู้วิจัยให้เหตุผลว่าความละเอียดสูงกว่านี้ไม่จำเป็นสำหรับงานแยกต้นไม้ระดับใหญ่ และยังช่วยให้ข้อมูลจากเครื่องสแกนต่างชนิดมีความละเอียดใกล้กัน

แม้โมเดลจะไม่ได้ทำงานบน point cloud ดิบเต็มความละเอียด แต่สามารถเก็บ mapping ระหว่างจุด subsampled กับจุดต้นฉบับไว้ เพื่อส่ง label กลับไปยังข้อมูลต้นฉบับภายหลังได้

## ขั้นที่ 2: ทำนาย semantic score และ offset  หน้า5

หลังจากได้ tile ขนาดเล็กที่ประมวลผลได้แล้ว โมเดล neural network จะทำนายค่าหลัก 2 อย่างให้แต่ละจุด

### 1) Semantic score

บอกความน่าจะเป็นว่าจุดนั้นเป็น

- tree

- non-tree

### 2) Offset vector

เป็นเวกเตอร์ที่ชี้จากจุดนั้นไปยัง x,y ของฐานต้นไม้ ที่จุดนั้นควรสังกัด

ผู้วิจัยนิยาม “ฐานต้นไม้” โดยดูตำแหน่งเฉลี่ยของจุดที่อยู่สูงประมาณ 3 เมตร จากพื้น และมีค่า verticality อย่างน้อย 0.6 เพื่อให้ใช้จุดลำต้นเป็นหลัก ไม่เอากิ่งแนวนอนมาปน เหตุผลที่เลือกความสูง 3 เมตรคือ ที่ระดับนี้ลำต้นของต้นใกล้กันมักแยกจากกันได้ชัดกว่าบริเวณโคนติดพื้น

เพื่อให้ network มีบริบทพอ ผู้วิจัยให้โมเดลรับ tile เต็ม 35 × 35 เมตร แต่ให้ทำนายเฉพาะ บริเวณกลางขนาด 8 × 8 เมตร เท่านั้น เพราะถ้าทำนายจุดใกล้ขอบ tile อาจไม่มีฐานต้นไม้จริงอยู่ใน tile ทำให้ทำนาย offset ได้ไม่แม่น

## โครงสร้างโมเดล  หน้า6

โมเดลที่ใช้เป็น 3D U-Net แบบ sparse สปาส convolution ซึ่งเหมาะกับข้อมูล point cloud มาก เพราะไม่จำเป็นต้องคำนวณ voxel ที่ว่างเปล่า sparse convolution: (a specialized convolution operation designed for sparse data—such as 3D point clouds or high-resolution voxel grids—that skips computations on empty space, significantly improving memory efficiency and speed.)

หลักการคือ

- แปลงข้อมูลเป็น sparse voxel grid ขนาด voxel 10 ซม. หน้า5

- voxel ไหนมีจุดอย่างน้อย 1 จุด จะถือเป็น active voxel เอาเฉพาะ active ไปคำนวณ

- ใช้ U-Net เรียนรู้ feature แบบหลายระดับ

- ใช้ residual block เพื่อให้ gradient flow ดีขึ้น ให้ข้อมูลเดิมไหลลัดไปข้างหน้าได้ผ่าน shortcut connection

- แทนที่ layer จะต้องเรียนรู้ mapping ทั้งหมดตั้งแต่ศูนย์
 มันเรียนรู้แค่ “ส่วนที่ต้องปรับเพิ่ม” จากข้อมูลเดิม

- ใช้หัวทำนาย 2 ส่วน

  - semantic head

  - offset head

จำนวนพารามิเตอร์รวมประมาณ 30 ล้านตัว

## ขั้นที่ 3: รวมผลจากหลาย tiles หน้า6

เมื่อทำนายจาก tile ทุกก้อนแล้ว จะนำผลมารวมเป็นผลของทั้งแปลงป่า

เนื่องจาก tile ซ้อนทับกัน จุดเดียวกันจึงอาจถูกทำนายหลายครั้ง ผู้วิจัยจึงใช้ ค่าเฉลี่ยของ prediction เพื่อลดรอยต่อระหว่าง tile

จากนั้นคำนวณ projected coordinate

ci=pi+oic_i = p_i + o_ici​=pi​+oi​

คือเอาพิกัดเดิมของจุดบวกกับ offset ที่โมเดลทำนาย เพื่อเลื่อนจุดเข้าใกล้ฐานต้นไม้ของมัน

## ขั้นที่ 4: หา tree instances ด้วย clustering

ในขั้นนี้จะเลือกเฉพาะจุดที่มีความน่าจะเป็นเป็น tree สูงพอ แล้วใช้ projected coordinates มารวมกลุ่ม

ถ้าโมเดลทำนาย offset สมบูรณ์ จุดของต้นเดียวกันควรจะเลื่อนไปกองอยู่ใกล้ฐานต้นเดียวกัน แต่ในความเป็นจริง จุดที่อยู่บริเวณ crown ซ้อนกันหรือขอบเขตไม่ชัด อาจถูกเลื่อนไปคั่นกลางระหว่างหลายต้น ทำให้เกิด “เส้นเชื่อมเบาบาง” ระหว่างกลุ่มหนาแน่น

เพื่อให้ cluster แยกชัด ผู้วิจัยเลือกเฉพาะจุดที่

- มี verticality สูงกว่าเกณฑ์ τvert 0.6m

- ค่า absolute ของ z-offset ไม่เกิน τoff 2m

เงื่อนไขนี้ช่วยเน้นจุดลำต้นใกล้ฐานต้น(ราก) และตัดจุด crown ออกไปจากการ clustering

จากนั้นใช้ density-based clustering algorithm

- ถ้าจุดสองจุดห่างกันน้อยกว่า τgroup​ ให้เชื่อมกัน 0.15

- cluster ที่มีอย่างน้อย τmin จุด จึงถือเป็นต้นไม้

## ขั้นที่ 5: กำหนดจุดที่เหลือให้ต้นไม้  Assign remaining points

หลังจากขั้น clustering ยังมีจุด tree จำนวนมากที่ยังไม่ถูก assign ให้ต้นไม้ใด ผู้วิจัยจึงใช้วิธีง่าย ๆ คือ

- หา k nearest neighbors ของจุดที่ยังไม่ถูก assign

- โดยหาในกลุ่มจุดที่ถูก assign ไปแล้ว

- ใช้ projected coordinates เป็นตัววัดระยะ

- ตั้งค่า k=10k = 10k=10

ดังนั้น instance segmentation ทั้งหมดสุดท้ายยังคงอาศัยข้อมูลที่โมเดลทำนายออกมาเป็นหลัก

ผู้วิจัยระบุว่าการรัน pipeline ทั้งหมดบน benchmark dataset ขนาดประมาณ 85 ล้านจุด ใช้เวลาราว 60 นาที โดยเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับ CPU มากกว่า GPU

# 2.3 การฝึกโมเดล

การฝึกมี 2 ระยะ

## 2.3.1 Pretraining ด้วย noisy labels

- ใช้ 18 แปลงที่แบ่งอัตโนมัติด้วย Lidar360

- สุ่ม crop พื้นที่ขนาด 35 × 35 เมตร

- ได้ทั้งหมด 20,000 crops

loss ที่ใช้มี 2 ส่วน

- offset loss: ค่าเฉลี่ยของ L2 distance ระหว่าง offset จริงกับ offset ที่ทำนาย บน tree points

- semantic loss: binary cross entropy สำหรับ tree/non-tree

จากนั้นนำสอง loss มารวมกัน โดย semantic loss ถูกคูณ 50 เพื่อให้ขนาดใกล้ offset loss

การ train ใช้

- AdamW

- batch size = 2

- 150,000 iterations

- cosine learning rate schedule

- GPU: Nvidia RTX A5000

- ใช้เวลาประมาณ 40 ชั่วโมง

## 2.3.2 Fine-tuning

หลังจาก pretrain แล้วจึงเอาโมเดลไป fine-tune ด้วยชุดข้อมูลที่ annotate ด้วยมือ ได้แก่

- LAUTx

- FOR-Instance

- Wytham Woods

สร้าง training crops รวม 30,000 crops และทดลอง 3 setting

- small

- mid

- large

ทั้ง 3 setting ใช้พารามิเตอร์จาก noisy-pretrained model เป็นจุดเริ่มต้น แล้ว train ต่อ 12,500 iterations ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง บน RTX A5000

ผู้วิจัยพบว่าเมื่อเพิ่มข้อมูลฝึกที่มีคุณภาพสูงมากขึ้น ประสิทธิภาพของโมเดลก็ดีขึ้นต่อเนื่อง

# 2.4 การเลือก hyperparameter

สำหรับขั้น clustering มี hyperparameter หลัก 4 ตัว

- τoff=2\tau_{off} = 2τoff​=2 เมตร

- τvert=0.6\tau_{vert} = 0.6τvert​=0.6

- τmin=100\tau_{min} = 100τmin​=100 จุด

- τgroup=0.15\tau_{group} = 0.15τgroup​=0.15 เมตร

ผู้วิจัยอธิบายว่า

- ค่า verticality 0.6 เปิดโอกาสให้ลำต้นที่เอียงเล็กน้อยยังถูกนับ

- ค่า z-offset ไม่เกิน 2 เมตร ช่วยให้เลือกเฉพาะจุดใกล้ฐานต้น

- grouping radius 0.15 เมตรเป็นค่าที่สมดุลดี และจากการวิเคราะห์ความ robust ในภาคผนวกพบว่า วิธีนี้ไม่ไวต่อการเปลี่ยน hyperparameter มากนัก จึงใช้งานได้ “พร้อมใช้” พอสมควร

# 3) ผลลัพธ์และการอภิปราย

## 3.1 ผลด้านการตรวจพบต้นไม้รายต้น (Instance detection)

บนชุด L1W

- TreeLearn noisy ให้ omission error ความผิดพลาดแบบตกหล่นFalse negative = 0.6% และ commission errorความผิดพลาดแบบเกินมา false positive  = 0.6%

- ใกล้เคียงกับ Lidar360 ซึ่งเป็นอัลกอริทึมที่ใช้สร้าง noisy labels

- ForAINet และ SegmentAnyTree มี error สูงกว่าชัดเจน

ผู้วิจัยอธิบายว่าจุดอ่อนของ ForAINet/SegmentAnyTree น่าจะมาจากการต้องทำ prediction เป็นชิ้น ๆ ก่อน แล้วค่อย merge block เข้าด้วยกัน ทำให้เกิด over-segmentation หรือ under-segmentation ได้ง่าย ขณะที่ TreeLearn ทำ clustering ทั้งแปลงในครั้งเดียว จึงให้ tree instances ที่แม่นกว่า

บนชุด Wytham Woods

- ทุกวิธีทำได้แย่ลง เพราะข้อมูลยากกว่า

- TreeLearn noisy แย่ที่สุดในกลุ่ม TreeLearn เพราะมันถูกฝึกบนข้อมูลที่มองต้นไม้ต่ำกว่า 10 เมตรเป็น non-tree

- เมื่อ fine-tune ด้วยข้อมูลที่มีต้นไม้เล็กจริง ประสิทธิภาพดีขึ้นมาก

แม้ช่องว่างระหว่าง TreeLearn กับวิธีอื่นใน Wytham Woods จะน้อยลง แต่ TreeLearn ก็ยังทำได้ดีกว่าโดยรวม

## 3.2 ผลด้านคุณภาพการแบ่งจุดของต้นไม้ (Instance segmentation)

TreeLearn ให้ผล ดีกว่าวิธีอื่นอย่างชัดเจน

บน L1W

Coverage: มองภาพรวมว่า segment ที่จับคู่กันนั้น “ครอบต้นจริงได้ดีแค่ไหน”

- ForAINet coverage = 73.8%

- SegmentAnyTree = 77.5%

- TreeLearn small = 88.8%

- TreeLearn mid = 91.3%

- TreeLearn large = 91.8%

บน Wytham Woods

- ForAINet = 39.7%

- SegmentAnyTree = 41.2%

- TreeLearn small = 46.1%

- TreeLearn mid = 49.2%

ประเด็นสำคัญคือ ยิ่งเพิ่มข้อมูลฝึกคุณภาพสูงมากขึ้น TreeLearn ก็ยิ่งดีขึ้นต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าขนาดและคุณภาพของ dataset สำคัญมากต่อโมเดลประเภทนี้

## 3.3 การวิเคราะห์ละเอียดของ segmentation

ผู้วิจัยพบว่าโดยทั่วไป recall มักสูงกว่า precision
 โดยเฉพาะบน Wytham Woods สาเหตุสำคัญคือกรณี merged trees กล่าวคือ prediction หนึ่งอันกินพื้นที่ของต้นจริง 2 ต้น

- recall จะยังสูง เพราะต้นจริงแต่ละต้นยังมีจุดจำนวนมากอยู่ใน prediction

- แต่ precision จะต่ำ เพราะ prediction นั้นมีจุดของ “อีกต้น” ปะปนอยู่ด้วย

บน L1W ที่ merged trees ไม่ได้เยอะมาก ก็ยังพบรูปแบบคล้ายกัน โดยผู้วิจัยสันนิษฐานว่าเกิดจากกิ่งของต้นใหญ่ยื่นเข้าไปในต้นเล็ก ทำให้ precision ของต้นเล็กเสียหายได้มาก

เมื่อแบ่งจุดตามตำแหน่งในต้นไม้ พบว่า

- จุดที่อยู่ ไกลจากลำต้น จะ segment ยากขึ้นสำหรับทุกวิธี เพราะมีปฏิสัมพันธ์กับต้นอื่นมาก

- แต่ TreeLearn เสียประสิทธิภาพช้ากว่าวิธีอื่น แปลว่ามีความเสถียรมากกว่า

- บริเวณ ระดับกลางของความสูงต้นไม้ มักเป็นส่วนที่ยาก เพราะเป็นช่วงที่ crown กว้างสุด

- ส่วนใกล้พื้นดินก็ยากเช่นกัน อาจเพราะมีกิ่งห้อยต่ำและความกำกวมระหว่างต้นไม้กับ understory

บน Wytham Woods ซึ่งมีต้นเล็กจำนวนมากและลำต้นอยู่ใกล้กัน ผลที่ได้สะท้อนว่าพื้นที่ล่างของป่ายากมาก แต่ชั้นบนดีขึ้นเมื่อจำนวนต้นเล็กลดลง

## 3.4 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด

ผู้วิจัยยกตัวอย่าง failure cases หลัก ๆ ดังนี้

### 1) Offset ผิดระบบ

บางส่วนของต้นไม้ โดยเฉพาะจุดที่โมเดลไม่แน่ใจ อาจถูกเลื่อนไปยังตำแหน่งผิด ถ้ามีจุดจำนวนพอ อาจเกิด cluster ปลอมขึ้นมาและถูกมองว่าเป็นต้นไม้ใหม่

### 2) จุดที่ไม่แน่ใจถูกเลื่อนไปคั่นกลางระหว่างต้น

จุดบริเวณขอบเขตของ crown ที่ทับซ้อนกันอาจถูกโมเดลเลื่อนไปอยู่กึ่งกลางระหว่างฐานของหลายต้น ทำให้เกิดเส้นเชื่อมเบาบางระหว่าง cluster หลัก และอาจถูก assign ไปยังต้นที่ไม่ถูกต้องในขั้น postprocessing

### 3) Fine-tuned model มี commission error เพิ่มบน L1W

โมเดลที่ fine-tune ด้วยข้อมูลที่มี “ต้นไม้เล็ก” จริง ๆ บางครั้งอาจเผลอมอง กิ่งห้อยต่ำ ว่าเป็นต้นไม้เล็กแยกอีกต้นหนึ่ง เพราะจุดเหล่านั้นไม่ได้ถูกเลื่อนไปฐานต้นเดิม แต่รวมกันเองเป็น cluster แยกต่างหาก

ผู้วิจัยสรุปว่า การเพิ่มข้อมูลอย่างเดียวอาจยังไม่พอ เพราะแก่นของปัญหาคือ “ป่าเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนมาก” การแยก instance ที่มีขอบเขตซ้อนทับกันสูงยังเป็นโจทย์ท้าทายของ computer vision โดยรวม ไม่ใช่แค่โจทย์ป่าไม้เท่านั้น

# 4) สรุปงานวิจัย

งานนี้เสนอ TreeLearn ซึ่งเป็น pipeline อัตโนมัติสำหรับแบ่งต้นไม้รายต้นจาก forest point cloud ความละเอียดสูง โดยไม่ต้องพึ่งการปรับ hyperparameter มาก และไม่ต้อง preprocess แบบยุ่งยาก เช่น

- ตัด ground/understory ออกก่อน

- ทำ terrain normalization ก่อน

TreeLearn ใช้

- 3D U-Net เพื่อทำนาย offset รายจุด

- clustering

- postprocessing

จุดเด่นสำคัญเมื่อเทียบกับงานร่วมสมัยที่ใช้ offset prediction เหมือนกันคือ TreeLearn ไม่ต้องพึ่ง block-merging ที่ซับซ้อน แต่ใช้การฉายจุดไปยังฐานต้นไม้ของตนและ clustering บน point cloud ทั้งก้อนในครั้งเดียว

ผลลัพธ์แสดงว่า TreeLearn ให้ผลการแข่งขันได้ดีมาก ทั้งเทียบกับวิธีคลาสสิกและวิธี deep learning ล่าสุด และเมื่อมีข้อมูลฝึกคุณภาพสูงเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผู้วิจัยยังย้ำถึงความสำคัญของการเปิดเผย dataset คุณภาพสูง เพราะจะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการสร้างโมเดล segmentation ที่ใช้งานได้กับป่าหลายประเภทและข้อมูลจากหลายแพลตฟอร์มในอนาคต นอกจากนี้ TreeLearn ยังมีศักยภาพต่อยอดไปสู่

- semantic segmentation แบบละเอียด เช่น แยกใบ/เนื้อไม้

- การจำแนกชนิดพันธุ์ไม้

- งานสำรวจป่าไม้เชิงลึกในระดับ large-scale inventory

กล่าวโดยสรุป งานนี้มีคุณูปการหลัก 3 เรื่อง

- เสนอวิธี TreeLearn

- สร้าง benchmark dataset ใหม่

- เปรียบเทียบอย่างละเอียดกับวิธีอื่นและแสดงให้เห็นว่าโมเดลนี้มีศักยภาพสูงมากสำหรับงานแยกต้นไม้รายต้นจาก point cloud ป่า

ถ้าต้องการ ผมจะแปลต่อแบบ รายหัวข้อ/รายหน้าให้ครบทั้งเปเปอร์ เช่น
 2.1 Datasets แบบบรรทัดต่อบรรทัด, 2.2 Pipeline แบบละเอียดมาก, หรือ Section 3 Results พร้อมอธิบายตารางและรูปทุกภาพ ต่อให้จนจบทั้งหมดได้.